КАЛЬКУЛЯТОР ХАРАКТЕРИСТИК ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ

МОНОСЕРВИСНЫХ УЗЛОВ ДОСТУПА

Руководство пользователя

# 1. Назначение программы

Программа «Калькулятор пропускной способности моносервисных узлов доступа» предназначена для расчёта характеристик обслуживания и пропускной способности телефонных пучков по пяти классическим моделям теории телетрафика: Эрланга-Б, Энгсета, Эрланга-А, с резервированием и с групповым поступлением вызовов.

Для каждой модели реализованы прямая и обратные задачи. Программа работает под управлением ОС Windows 10 и не требует дополнительных зависимостей после установки.

# 2. Запуск и установка

## 2.1. Сборка из исходных текстов

Требования:

- Qt 5.15 (из Qt Online Installer или MSYS2)

- CMake ≥ 3.14

- Компилятор: MinGW 8.1 32-bit или MSVC 2019+

Команды сборки (MinGW):

mkdir build && cd build
cmake .. -G "MinGW Makefiles" -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
mingw32-make

## 2.2. Распространение на другие ПК

После сборки необходимо скопировать рядом с .exe все зависимые DLL. Для этого используется утилита windeployqt, входящая в состав Qt.

Важно: открывать нужно именно командную строку Qt (не обычный cmd). Она находится в меню Пуск после установки Qt и называется «Qt 5.15.2 (MinGW 8.1.0 32-bit)».

"C:\Qt5\5.15.2\mingw81_32\bin\windeployqt.exe" teletraffic_calc.exe

После выполнения команды в папку с .exe будут скопированы все необходимые Qt DLL. Дополнительно необходимо вручную скопировать из папки C:\Qt5\Tools\mingw810_32\bin\ три файла среды выполнения MinGW:

- libgcc_s_dw2-1.dll

- libstdc++-6.dll

- libwinpthread-1.dll

Также рядом с .exe должны находиться файлы локализации locale_ru.json и locale_en.json — они копируются автоматически при сборке через CMake. После выполнения всех шагов папку можно передавать на любой ПК с Windows 10 без установки Qt.

# 3. Описание интерфейса

Главное окно состоит из пяти функциональных зон.

| Элемент | Назначение |
| --- | --- |
| Панель «Управление» | Верхняя панель. Содержит переключатели языка, набора обозначений и размера шрифта. |
| Выпадающий список «Модель» | Выбор одной из пяти расчётных моделей. При смене модели область параметров обновляется автоматически. |
| Радиокнопки типа задачи | Выбор задачи: прямая или одна из двух обратных. Поля, не нужные для выбранной задачи, блокируются. |
| Область параметров | Числовые поля ввода для параметров выбранной модели. |
| Кнопка «Вычислить» | Запускает расчёт и дописывает результат в историю. |
| Кнопка «Очистить историю» | Полностью очищает историю и сбрасывает счётчик расчётов. |
| Область истории расчётов | Накапливает все выполненные расчёты с нумерацией. Не очищается при нажатии «Вычислить». |

## 3.1. Локализация

Язык интерфейса и набор математических обозначений переключаются независимо друг от друга в панели «Управление».

| Переключатель | Варианты |
| --- | --- |
| Язык (RU / EN) | RU — русский язык интерфейса и вывода. EN — английский язык. |
| Обозначения (λ,μ,ρ… / A,V,B…) | Классические греческие и специальные символы (λ, μ, ρ, α, B*, C*) или латинские обозначения (A, V, B_norm, A0, C_norm). |

Переключение происходит мгновенно без перезапуска программы. Файлы локализации locale_ru.json и locale_en.json можно редактировать в любом текстовом редакторе для изменения или добавления переводов.

## 3.2. Размер шрифта

Слайдер в правой части панели «Управление» регулирует размер шрифта от 10 до 20 пт. Изменение применяется ко всему интерфейсу одновременно — кнопкам, подписям, полям ввода и области истории. По умолчанию установлено 14 пт. Область истории расчётов всегда отображается моноширинным шрифтом Courier New для корректного выравнивания столбцов.

# 4. Расчётные модели

## 4.1. Модель Эрланга-Б

Полнодоступный пучок с бесконечным числом источников (∞). Поступление — пуассоновский поток интенсивностью λ, обслуживание — экспоненциальное со средним временем h = 1/μ. Потерянные вызовы покидают систему немедленно (система M/M/V/0).

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| V | Ёмкость пучка (число каналов) |
| A = λ/μ | Предложенная нагрузка (Эрл) |
| B* (B_norm) | Норма потерь для обратных задач |

## 4.2. Модель Энгсета

Полнодоступный пучок с конечным числом источников N. Интенсивность поступления убывает по мере занятия каналов. Параметр α (A0) — нагрузка, создаваемая одним свободным источником. Суммарная нагрузка A = N · α.

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| V | Ёмкость пучка |
| N | Число источников (N > V) |
| α (A0) | Нагрузка одного свободного источника (Эрл) |
| B* (B_norm) | Норма потерь |

## 4.3. Модель Эрланга-А (Erlang-C)

Полнодоступный пучок с бесконечным числом источников и ожиданием (система M/M/V). Вызовы, заставшие все каналы занятыми, становятся в очередь и ожидают освобождения. Условие устойчивости: ρ = A/V < 1.

| Параметр / Характеристика | Описание |
| --- | --- |
| V | Число каналов обслуживания |
| A = λ/μ | Предложенная нагрузка (Эрл), A < V |
| C* (C_norm) | Норма вероятности ожидания |
| C (вер. ожидания) | Вероятность того, что вызов попадёт в очередь |
| ρ = A/V | Загрузка одного канала |
| L_q | Среднее число вызовов в очереди |
| W_q (в ед. h) | Среднее время ожидания в очереди |
| W (в ед. h) | Среднее полное время в системе (W = W_q + h) |

## 4.4. Модель с резервированием

Полнодоступный пучок ёмкостью V, в котором c каналов зарезервированы. Вызов принимается только если число занятых каналов меньше V − c. Эффективная ёмкость V_эфф = V − c. Характеристики рассчитываются по формуле Эрланга-Б для пучка ёмкостью V_эфф.

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| V | Полная ёмкость пучка |
| c | Число зарезервированных каналов (0 ≤ c < V) |
| A = λ/μ | Предложенная нагрузка (Эрл) |
| B* (B_norm) | Норма потерь |

## 4.5. Модель с групповым поступлением

Пуассоновский поток групп интенсивностью λ_g. Каждая группа занимает ровно g каналов одновременно. Группа принимается только если свободно не менее g каналов; иначе вся группа теряется. Суммарная предложенная нагрузка A = λ_g · g · h.

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| V | Ёмкость пучка |
| g | Размер группы (число каналов на группу) |
| A = λ_g·g/μ | Суммарная предложенная нагрузка (Эрл) |
| B* (B_norm) | Норма потерь группы |

# 5. Интерпретация результатов

Для моделей с потерями (Эрланга-Б, Энгсет, резервирование, групповое поступление) выводятся следующие характеристики:

| Поле | Описание |
| --- | --- |
| B (вер. потерь) | Доля вызовов (групп), не получивших обслуживания. Значение в [0, 1]. |
| A (предл. нагр.) | Предложенная нагрузка — входной параметр или найденное значение при обратной задаче. |
| A₁ (обслуж. нагр.) | Обслуженная нагрузка: A · (1 − B), Эрл. |
| A₀ (потер. нагр.) | Потерянная нагрузка: A · B, Эрл. |
| η (исп. пучка) | Отношение обслуженной нагрузки к ёмкости пучка V, в процентах. |

Для модели Эрланга-А дополнительно выводятся:

| Поле | Описание |
| --- | --- |
| C (вер. ожидания) | Вероятность ожидания — доля вызовов, попадающих в очередь. |
| ρ (загрузка A/V) | Загрузка одного канала. Должна быть меньше 1. |
| L_q | Среднее число вызовов в очереди в установившемся режиме. |
| W_q (ед. h) | Среднее время ожидания в очереди, нормированное на h = 1/μ. |
| W (ед. h) | Среднее полное время пребывания в системе: W = W_q + 1. |

Для перевода W и W_q в реальные единицы времени умножьте на среднее время обслуживания h = 1/μ.

# 6. Примеры расчёта

## Пример 1. Прямая задача, Эрланга-Б

Условие: пучок V = 10 каналов, нагрузка A = 7 Эрл. Найти вероятность потерь.

Действия:

- Модель «1. Эрланга-Б», задача «Прямая».

- V = 10, A = 7.

- Нажать «Вычислить».

Результат:

Прямая задача: V=10, A=7 Эрл
  B  (вер. потерь)      0.04528
  A  (предл. нагр.)     7 Эрл
  A₁ (обслуж. нагр.)   6.683 Эрл
  A₀ (потер. нагр.)    0.317 Эрл
  η  (исп. пучка)      66.83%

## Пример 2. Обратная задача (найти V), Эрланга-Б

Условие: нагрузка A = 7 Эрл, норма потерь B* = 0.01. Найти минимальную ёмкость пучка.

Действия:

- Модель «1. Эрланга-Б», задача «Обратная: найти V».

- A = 7, B* = 0.01.

- Нажать «Вычислить».

Результат:

Обратная задача (найти V): A=7 Эрл, B*=0.01
  V_мин = 13
  B  (вер. потерь)      0.009716
  A₁ (обслуж. нагр.)   6.932 Эрл
  η  (исп. пучка)      53.32%

## Пример 3. Обратная задача (найти A), Эрланга-Б

Условие: V = 10 каналов, норма потерь 1%. Найти максимально допустимую нагрузку.

Обратная задача (найти A): V=10, B*=0.01
  A_макс = 5.084 Эрл
  B  (вер. потерь)      0.01
  η  (исп. пучка)      50.33%

## Пример 4. Прямая задача, Эрланга-А

Условие: V = 10 каналов, нагрузка A = 7 Эрл. Система с ожиданием.

Прямая задача: V=10, A=7 Эрл, ρ=A/V=0.7
  C  (вер. ожидания)    0.1579
  ρ  (загрузка A/V)     0.7
  L_q (в очереди)       0.3684
  W_q (ожид., ед. h)    0.05263
  W   (в сист., ед.h)   1.053

Попытка ввести A = 10 при V = 10 (ρ = 1) выдаст ошибку: система неустойчива.

## Пример 5. Прямая задача, Энгсет

Условие: V = 10, N = 20 источников, α = 0.5 Эрл на источник.

Прямая задача: V=10, N=20, A0=0.5 Эрл
  A = N·α = 10 Эрл
  B  (вер. потерь)      0.01606
  η  (исп. пучка)      98.39%

## Пример 6. Прямая задача, резервирование

Условие: V = 10, c = 2 зарезервировано, A = 6 Эрл.

Прямая задача: V=10, c=2, V_эфф=8, A=6 Эрл
  B  (вер. потерь)      0.08262
  η  (исп. пучка)      55.04%

## Пример 7. Прямая задача, групповое поступление

Условие: V = 12, g = 3, A = 6 Эрл.

Прямая задача: V=12, g=3, A=6 Эрл
  B  (вер. потерь)      0.1316
  A_g = A/g = 2 Эрл (нагр. группы)

# 7. Ограничения на параметры

| Параметр | Допустимый диапазон |
| --- | --- |
| V (ёмкость) | 1 ≤ V ≤ 9999 |
| A (нагрузка) | 0.001 ≤ A ≤ 99999 Эрл |
| N (источники, Энгсет) | N > V; 2 ≤ N ≤ 99999 |
| α / A0 (Энгсет) | 0.0001 ≤ α ≤ 9999 Эрл |
| A (Эрланга-А) | A < V (условие устойчивости ρ < 1) |
| c (резерв) | 0 ≤ c < V |
| g (размер группы) | 1 ≤ g ≤ V |
| B*, C* (нормы) | 0.0001 ≤ норма ≤ 0.9999 |

При нарушении ограничений программа выводит сообщение об ошибке в историю расчётов без выполнения вычислений.

# 8. Структура программы

| Файл | Содержание |
| --- | --- |
| calc_core.h / calc_core.cpp | Расчётное ядро. Все математические функции — пять моделей, прямые и обратные задачи. Не зависит от Qt. Собирается как отдельная статическая библиотека teletraffic_core, может подключаться к сторонним проектам. |
| app_locale.h / app_locale.cpp | Модуль локализации. Синглтон AppLocale загружает нужный JSON-файл по текущим настройкам языка и набора обозначений. Возвращает строку по ключу. |
| locale_ru.json / locale_en.json | Файлы локализации. Каждый содержит два объекта: "classic" (греческие обозначения) и "latin" (латинские). Редактируются без перекомпиляции. |
| mainwindow.h / mainwindow.cpp | Интерфейс Qt5. Строит окно, принимает ввод, вызывает calc_core, отображает историю. Не содержит формул. Метод retranslate() обновляет все строки без пересоздания UI. |
| main.cpp | Точка входа. Инициализирует QApplication и главное окно. |
| CMakeLists.txt | Конфигурация сборки. Два таргета: библиотека teletraffic_core и исполняемый файл teletraffic_calc. JSON-файлы копируются рядом с .exe автоматически. |

— Конец документа —